- TTO-81027-00

电气参数Electronical characteristics

| 产品型号 Production model | TTO-81027-00 |
| --- | --- |
| 额定输出功率 Rated output power | AC 108VA |
| 初级额定电压 Primary Rated voltage | AC 120V |
| 额定频率 Rated ferquency | 60Hz |
| 次级空载电压 Secondary no-load voltage | AC 53.35V-0-53.35V±5% 19.8V±5% AC 7.7V±5% 13.75V-0-13.75V±5% |
| 次级负载电压/电流 Secondary loaded voltage / current | AC 51V-0-51V±5%@5.39A 19V±5%@1.0A AC 7V±5%@1.0A 13V-0-13V±5%@1.0A |
| 初级空载电流 Primary exciting current | Max. 90mA(初级额定输入电压Primary rated input voltage) |
| 安全标准 Safety standard | CQC UL绝缘系统( UL insulation system B82 E226166) |
| 绝缘等级 Insulation class | Class B (130Deg.C) B82 E226166 |
| 接地系统Ground system | Class-II |
| 温升Temperature rise | 85Deg.C Max.(额定输入at reted input) |
| 外施耐压试验Dielectric Withstand Test | AC 3750V 5mA 1 分钟Minute(初级对次级Primary to Secondary) |
| 感应耐压试验Induced withstand voltage test | AC 440V 400Hz 15S(次级Secondary ) |
| 绝缘电阻试验Measurement of dry insulation-resistance | 100M OHM @ DC 500V |
| 安装尺寸Installation size |  |

附项选择 additional item

| 温度保护 Thermal Protector | 17AM 130℃摄氏度温度开关保险17AM 130Deg.C Thermal switch |
| --- | --- |
| 短路保护 Short-circuit Protector | 无No，但可根据客户要求增加No,but can increase according to customer’s requirement. |
| 五金配件 Hardware accessories | 铁盘子Steel dished washer：****** 橡胶垫Neoprene washer： Φ8.5x120mm 1个 平垫圈Flat washer： M10 1个 弹簧垫圈Spring washer： M10 1个 六角螺丝Hex secews: M10x75mm 1个 螺母Nut: M10 1个 |
| 静电屏蔽 Electronic shielding | 无No，但可根据客户要求增加No,but can increase according to customer’s requirement. |
| 电磁屏蔽 Magnetic shielding | 无No，但可根据客户要求增加No,but can increase according to customer’s requirement. |
| 中心孔灌环氧树脂 Filled epoxy resin | 有Yes. |